Trabajo Práctico de Laboratorio:

REFLECTOMETRIA EN EL TIEMPO

(Informe presentado por el alumno Nelson Montaño del curso R-3031 del año 2000)

Definamos el factor de velocidad Fv como la relación entre la velocidad de la onda en el coaxil Vc y la velocidad de la luz c.

Fv=Vcc

para el polietileno se tiene

Fv=0,66

Vc=0,66.c (1)

Teniendo en cuenta la propagación de la onda desde el generador hasta el extremo del coaxil y su retorno al osciloscopio nos queda

Vc=2.dt (2)

donde t es el tiempo transcurrido entre el pulso incidente y el reflejado, medido en el ORC.

Ahora si igualamos las expresiones (1) y (2)

0,66.c=2.dt

d=0,66.c.t2

como el valor de t es 271ns⇒d=26,8m

Calculamos la atenuación con los valores medidos de Vr y Vi

at=20.logVrVi

dado que Vi=2,5V y Vr=1,9V

at=2,38db

Debemos tener en cuenta que la onda recorre dos veces el cable coaxil, entonces

at2.d=2,38db53,6m=0,044dbm (*)

Cálculo de εr

Vc=1μ.ε=1μ0.μr.ε0.εr

c=1μ0.ε0

Vc=c.1μr.εr

siendo μr=1

Vc=c.1εr

como Fv=1εr

εr=1Fv2

esta última ecuación nos permite, con el método reflectométrico, hallar el εr de un coaxil.

Conociendo la Z0 de la línea que es de 75Ω nos fijamos qué es lo que sucede en la pantalla del ORC cuando conectamos en su extremo un resistor de 75Ω. Evidentemente el pico del pulso reflejado desaparece del osciloscopio porque ambos valores son coincidentes por lo que el sistema se encuentra adaptado, es decir Zl=Z0.

Debemos recordar que unos minutos antes habíamos observado que estando la línea en cortocircuito el pico del pulso reflejado estaba en contrafase mientras que en un circuito abierto tenía la misma fase. En ambos casos estos picos eran algo menores que el pico del pulso incidente, debido a la atenuación.

(*) Nota

R=k.f resistencia en radiofrecuencia

La especificación de la atenuación en dbm es un dato insuficiente si no viene acompañado de la f (frecuencia) a la que fue hecha la medición.